第十一届安阳市青少年机器人轨迹赛

智能快递员竞赛规则

1．比赛简介

机器人轨迹赛是安阳市青少年机器人竞赛项目之一。其活动对象为中小学生，要求参加比赛的代表队在现场自行拼装机器人、编制机器人运行程序、调试和操作机器人。参赛的机器人是程序控制的，可以在赛前公布的竞赛场地上，按照本规则进行比赛活动。

在安阳市青少年机器人竞赛中设置机器人机器人轨迹赛的目的是提高我市青少年对此项目的理解，并加大推广力度，激发我市青少年对机器人技术的兴趣，培养动手、动脑的能力。

2.比赛主题

本届机器人轨迹赛主题是人工智能。旨在促进青少年了解机器人技术在帮助人类生活方面的作用，并使得同学们在探索机器人知识、技能的过程中树立终身学习的理念。

我们现在越来越多的使用网络购物，每年的双十一，都是快递员最忙碌的时候，现在需要你制作两台智能收集和派送包裹的机器人，让它们代替快递员，收集快递到集散地，并且将集散地的快递送至相对应的位置，通过遥控或者程序自动，在自主设计的线路上，搬运输送物品，准确派件，来帮助快递公司完成任务。

3．比赛场地和环境

3.1 场地尺寸：长 3000mm*宽 1500mm，轨迹线主线宽度为 20mm 左右。

图中显示的比赛示意图，有两个相连的区域，分别属于两个快递员的工作范围，地图中央属于快递包裹集散地，也是机器人快递员的出发点。

图示线路与任务的位置只是示意。但是线路仅限于直线与十字交叉，不会出现其他曲线。

3.2 赛场环境

机器人比赛场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但由于一般赛场环境的不确定因素

较多，例如，一边靠窗，光线不均，光照条件有变化等等。参赛队在设计机器人时应考虑各种

1

应对措施。

4．机器人

4.1 尺寸：机器人在集散地区的最大尺寸为 30cm×30cm×30cm（长×宽×高），离开出发区后，机器人的机构可以自行伸展。

4.2 控制器：每台机器人只允许使用一个控制器。

4.3 电机：每台机器人电机数量不超过 3 个，输入电压不超过 9V。

4.4 传感器：机器人禁止使用集成类传感器，如循迹卡、灰度卡等。禁止使用带危险性传感器，如激光类传感器。传感器数量不限。

4.5 结构：机器人使用塑料积木或金属积木搭建，但是上场检录时必须保持原厂散件状态，不得有任何连接。

4.6.机器人所用器材必须是河南省青少年机器人竞赛组委会指定厂家的器材套件。

5、任务与规则

5.1.任务简述

两台机器人同时从集散地出发，沿着城市线路行进，他们需要在两个区域分别进行工作，不需要跨区，即不能穿越地图中央的集散地，在自己的工作范围内，收集快递包裹，运送到集散地，然后再从集散地搬运本区域需要投送的快递包裹，运送到客户家中。完成所有任务后，机器人必须回到集散地。

5.2 任务规则

5.2.1 小学组的参赛队可以采用遥控的方式或者自编程序来控制机器人，中学组参赛队的机器人必须是机器人程序自主运行，不能遥控，但是你可以准备多个程序，在机器人回到集散地时进行选择。

5.2.2 两台机器人必须从集散地出发，听到裁判口令后，可以同时或者先后启动，出发前，机器人只需要与地面的接触点在集散地。

5.2.3 机器人一旦启动，队员不得接触机器人，被触碰的机器人需拿回集散地重试，之前操作的道具恢复，计时不停。

5.2.4 机器人在执行任务时不允许脱离黑色引导线，脱离黑线的机器人需拿回集散地重试，计时不停。

5.2.5 结束比赛的标准是机器人回到集散地，机器人投影覆盖住集散地并停止运行。

5.2.6 比赛结束后，裁判员记录场上状态，填写记分表。参赛队员应确认自己的得分，并立即将自己的机器人搬回准备区。

5.2.7 包裹被收集到集散地，则认为收件成功，途中掉落，需将包裹放回初始位置，机器人回到集散地重新出发。

5.2.8 机器人在运行时不能穿越建筑物。

5.3.包裹道具模型

包裹：可采用纸盒或者积木搭建的 3*3*3cm 模型，重量不超过 50g。

2

黄色和蓝色的道具上将标记有 1、2 的标号。

5.4.任务随机性

场地上的任务模型的数量和位置并不固定，在比赛开始前将会给参赛队员发布赛题。

5.5.组别设置

智能快递员比赛分为小学组和中学组两个组别，小学组队员可以采用遥控器遥控的方法控制机器人运动，中学组队员必须编制程序让机器人自动运行。

6.计分办法

6.1.每个接触集散中心的货品，得 20 分。

6.2.每正确将货品运送到对应送件区（接触收件区边框），得 20 分。

6.3.以上所有计分，均以终止计时后，以机器人和道具静止状态开始计算。

6.4.加分：当完成全部任务，则增加时间分，时间分=120-消耗时间。

6.5.小学组如果采用程序自动化完成任务，得分*2 倍。

6.6.本次比赛共有两轮，每轮积分相加计算总成绩。

7.3 比赛过程

7.3.1 搭建机器人与编程

7.3.1.1 搭建机器人与编程只能在准备区进行。

7.3.1.2 参赛队的学生队员检录后方能进入准备区。裁判员对参赛队携带的器材进行检查，所有器材必须是散件，除控制器和电机可维持出厂时的状态外，其它所有零件不得以焊接、铆接、粘接等方式组成部件。所有参赛学生在准备区就座后，裁判员把场地图和比赛须知发给参赛队。

7.3.1.3 参赛学生不得使用相机等设备拍摄比赛场地，不得以任何方式与教练员或家长联

系。

7.3.1.4 参赛学生在准备区有1小时的搭建机器人和编制程序的时间。结束后，各参赛队把机器人排列在准备区的指定位置，封场，上场前不得修改程序和硬件设备。

7.3.1.5 参赛队在每轮比赛结束后，允许在准备区简单地维修机器人和修改控制程序，但不能打乱下一轮出场次序。

7.3.2赛前准备

7.3.2.1 准备上场时，队员领取自己的机器人，在引导员带领下进入比赛区。在规定时间内未到场的参赛队将被视为弃权。

7.3.2.2 上场的2名参赛队员，需要随时跟随自己操控的机器人，以防机器人冲出场地。

3

7.3.2.3 队员将自己的机器人放入集散地。机器人在地面的投影只要能够覆盖集散地即可。

7.3.2.4 到场的参赛队员应抓紧时间（不超过30秒）做好启动前的准备工作。完成准备工作后，队员应向裁判员示意。

7.3.3启动

7.3.3.1裁判员确认参赛队已准备好后，将发出“5，4，3，2，1，开始”的倒计时启动口令。随着倒计时的开始，队员可以用一只手慢慢靠近机器人，听到“开始”命令的第一个字，队员可以触碰一个按钮或给传感器一个信号去启动机器人。

7.3.3.2 在“开始”命令前启动机器人将被视为“误启动”并受到警告或处罚。

7.3.4重试

7.3.4.1 机器人在运行中如果出现故障或未完成某项任务，参赛队员可以向裁判员申请重

试。

7.3.4.2 裁判员同意重试后，因为未完成任务道具恢复初始状态或集散地。重试时，队员可将机器人搬回集散地，重新启动。

7.3.4.3 每场比赛重试的次数不限。

7.3.4.4 重试期间计时不停止，也不重新开始计时。

7.3.5比赛结束

7.3.5.1 每轮比赛时间为120秒。

7.3.5.2 参赛队在完成一些任务后，如不准备继续比赛，应向裁判员示意，裁判员据此停止计时，结束比赛；否则，等待裁判员的终场哨音。

7.3.5.3 裁判员吹响终场哨音后，参赛队员除应立即关断机器人的电源外，不得与场上的机器人或任何物品接触。

7.3.5.4 裁判员有义务将记分结果告知参赛队员。参赛队员有权纠正裁判员记分中可能的错误，并应签字确认已经知晓自己的得分。如有争议应提请裁判长仲裁，记分表由裁判员填写。

7.3.5.5 参赛队员将场地恢复到启动前状态，并立即将自己的机器人搬回准备区。

8 犯规和取消比赛资格

8.1.未准时到场的参赛队，每迟到1分钟则判罚该队10分。如果2分钟后仍未到场，该队将被取消比赛资格。

8.2．第1次误启动将受到裁判员的警告，机器人回到待命区再次启动，计时重新开始。第

2次误启动将被取消比赛资格。

8.3．机器人以高速冲撞场地设施导致损坏将受到裁判员的警告，第2次损坏场地设施将被取消比赛资格。

8.4．比赛中，参赛队员有意接触比赛场上的物品或机器人，将被强制重试，机器人和道具全部恢复初始状态，计时不停。

8.5.参赛队员在未经裁判长允许的情况下私自与教练员或家长交流，将被取消比赛资格。

4

|  |  | 安阳市第十一届青少年机器人大赛 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 智能快递员竞赛记分表 |  |  |  |  |
| 队伍编号： |  |  |  | 组别： |  |  |  |
| 单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务 |  |  |  | 第一轮 |  | 第二轮 |  |
|  |  | 送至集散地 |  |  |  |  |  |
| 黄色包裹 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至客户 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至集散地 |  |  |  |  |  |
| 黄色包裹 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至客户 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至集散地 |  |  |  |  |  |
| 黄色包裹 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至客户 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至集散地 |  |  |  |  |  |
| 绿色包裹 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至客户 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至集散地 |  |  |  |  |  |
| 绿色包裹 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至客户 |  |  |  |  |  |
| 绿色包裹 3 |  | 送至集散地 |  |  |  |  |  |
|  |  | 送至客户 |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 120- |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遥控 |  |  |  |  |  |
|  | 队员签名： |  |  |  |  |  |  |
| 裁判签名： |  |  |  |  |  |  |  |

5